Descriptif pour cahier des charges

GARDE CORPS SABCO

7010 – ORIGINAL

Pose sol

GARDE CORPS SABCO 7010 – ORIGINAL – Pose sol

Descriptif pour cahier des charges

Fourniture de garde-corps en verre de type SABCO de SADEV sous Avis Technique n° 2.1/ 15-1673_V3 du CSTB dont le système non traditionnel est encastré en pied, fixé au sol avec le rail SABCO 7010, en conformité avec les normes NF P01-012, NF P01-013, NF P06-001 et au Cahier du CSTB 3034.

Verre maintenu dans un profilé en U en aluminium avec fixations dimensionnées selon la règlementation en vigueur.

Epaisseur du vitrage suivant la charge linéaire Choisissez un élément. , de catégories Choisissez un élément.

Fixation du rail entre 200 et 800 mm.

Pour 0.6kN/ml : Choisissez un élément.  Pour 1kN/ml : Choisissez un élément.

Réglage de l'aplomb du vitrage (+/- 15 mm en haut du vitrage), joints, goupille de raccordement entre les profils pour alignement, ancrage de fixation pour exécution parfaite.

Hauteur vitrage : 1100 mm par rapport au sol fini (grande hauteur possible jusqu'à 2.1m)

Teintes et finitions possibles sur capots d’habillage en aluminium anodisé 20 µm : Choisissez un élément. au choix de l’architecte.

Garde-corps avec main courante en aluminium de type : Choisissez un élément. Ou main courante en inox : Choisissez un élément.

L'ensemble du garde-corps répond au plan de l'architecte.

## Descriptif garde-corps SABCO

- Fabriquant : SADEV

- Gamme SABCO : Système de garde-corps tout verre, pincé en pied dans un profil aluminium

- Modèle : 7010, référence profil 0070RAIL10

- Type de pose : sur dalle / à la française par un Ø14 maxi, entraxe 200 à 800 mm suivant configuration

- Charge linéaire : 0,6KN/m et 1,0KN/m ou 1.7kN/m (ancienne norme) (Catégories A, B, C1 à C4 et D)

- Certification : Avis Technique SABCO 2.1/ 15-1673_V3

- Matériau profil : Aluminium 6005 anodisé 20 microns

- Matériau capot d’habillage : Aluminium 6063 anodisé 20 microns

- Longueur rail en U : 2.5m ou 5m

- Hauteur : 120 mm

- Largeur : 79 mm

- Cales du vitrage : en fond de rail, possibilité de régler l'aplomb du vitrage (+/- 15 mm en haut du vitrage)

- Espace entre chaque verre 5 mm minimum

- Autres configurations sous avis technique : garde-corps rampant d’escalier / garde-corps bombé

- Accessoires : Joints, goupille de raccordement entre les profils pour alignement, ancrage de fixation

Finitions possibles sur capot d’habillage :

01. Anodisation Naturelle / 02. Aspect inox brossé / 03. Thermo laquage RAL

Conforme à :

Avis Technique SABCO  2.1/ 15-1673_V3, Cahier du CSTB 3034, NF P01-012, NF P01-013, NF P06-001

## Choix du vitrage

- Intercalaires pour simple vitrage feuilleté de sécurité :

- 0.6 kN/m = 8.8.2 Trosifol ES / 8.8.4 PVB / 8.8 Durac 40 (durci) / 10.10 Serac 50 (non trempé) / 10.10.4 PVB / 10.10.2EVA/ 10.10.2 Trosifol ES / 10.10.2 DG41 / 12.12.4 PVB

- 1.0kN/m = 8.8.2 Trosifol ES (uniquement en intérieur) / 8.8 Durac 40 (durci) / 10.10.4 PVB /10.10.2 EVA/ 10.10.2 Trosifol ES / 10.10.2 DG41 / 12.12.4 PVB / 12.12.2 EVA

- Dimensions :

- hauteur : 1100 mm par rapport au sol fini (grande hauteur possible jusqu'à 2.1m sur demande)

- largeur maxi : de 500 à 2500 mm selon le calepinage de l’architecte

- épaisseur : selon Avis Technique SABCO 2.1/ 15-1673_V3

## Habillage capots de finition

- Capotage pour finition recouvrant le profil

- Capotage de finition seuil de bord de dalle

- Capotage pour habillage vertical avec gorge de 3mm (exemple : habillage tôle)

- Capotage pour habillage vertical avec gorge de 10mm (exemple : habillage tôle)

- Capotage pour habillage vertical avec gorge de 15mm (exemple : habillage Placoplatre)

- Capotage pour habillage vertical avec gorge de 20mm (exemple : habillage parement)

- Capotage pour habillage horizontal avec gorge de 3mm (exemple : habillage tôle)

## Protection du bord du vitrage

- Profil U 24x8mm en aluminium, finition aluminium naturel, aspect inox brossé et thermo laqué >  pour verre d’épaisseur 8.8

- Profil U 28x8mm en aluminium, finition aluminium naturel, aspect inox brossé et thermo laqué >  pour verre d’épaisseur 10.10

- Profil U 32x8mm en aluminium, finition aluminium naturel, aspect inox brossé et thermo laqué >  pour verre d’épaisseur 12.12

## Mains courantes

- Tube rond en acier inoxydable, diamètre de gorge 42,4mm, épaisseur de paroi 1,5mm

- Tube rond en acier inoxydable, diamètre de gorge 48,3mm, épaisseur de paroi 1,5mm

- Tube rond en acier inoxydable, diamètre de gorge 60,3mm, épaisseur de paroi 1,5mm